| GNSS产品规范 |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | BD500G OEM 板卡 |
| 修订日期： | 2022.02.25 |

目录

1. 简介	3

2.	板卡技术规范	3

3.	尺寸	5

4.	管脚定义	6

简介

西安北斗星 BD500G OEM 板卡是一款基于自主研发的GNSS多系统高精度定位定向板卡。尺寸小、功耗低、重量轻。目前支持 GPS, BDS, GLONASS和 QZSS，Galileo 或北斗全球信号。

图1 BD500G

板卡技术规范

下表中为北斗星 BD500G OEM 板卡的详细规范。同时，还列出了该板卡的各项技术性能，以及它的物理接口和电气接口参数。

表1  BD500G 规范

| BD500G 规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS 信号 | 定位 | GPS | L1C/A,L2C,L2P,L5,L1C |
|  |  | BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b |
|  |  | GLONASS | G1,G2,G3 |
|  |  | Galileo | E1,E5b,E5a,E6,E5 AltBoc* |
|  |  | QZSS | L1,L2 |
|  |  | SBAS | L1,L5 |
| 首次定位时间 | 冷启动 |  | < 20s |
|  | 温启动 |  | < 20s |
|  | 热启动 |  | < 10s |
| 信号捕捉 | 失锁重捕 |  | ＜1s |
| 测量准确度 | 伪距精度 |  | ≤10cm |
|  | 载波相位精度 |  | ≤0.005c(c:载波波长，单位：米) |
| 精度 | 授时精度 |  | 20ns |
|  | 标准单点定位精度 |  | 单频: H≤1.5m, V≤3.0m (1σ, PDOP≤4) |
|  | 静态差分精度 |  | H: ±(2.5+1×10-6×D)mm |
|  |  |  | V: ±(5.0+1×10-6×D)mm |
| 测姿精度 | 航向角精度 |  | (0.2/R)°R 为基线距离，单位为米。 |
|  | 横滚或俯仰角 |  | (0.3/R)°R 为基线距离，单位为米。 |
| RTK | RTK 初始化时间 |  | < 10s（baseline<10km，基线长小于 10km） |
|  | 初始化置信度 |  | > 99.9% |
|  | 动态差分精度 |  | H: ±(10+1×10-6×D)mm |
|  |  |  | V: ±(20+1×10-6×D)mm |
| 数据速率 | 观测量&PVT |  | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz，50Hz |
|  | RTK：定位&定向 |  | 1Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz |
| 动态性能 | 高度 |  | 2000m/无限制 |
|  | 速度 |  | 515m/s/无限制 |
|  | 加速度 |  | ＜15g |
| 电气特性 | 供电电压 |  | 3.3V~5V ± 5%VDC |
|  | 功耗 |  | ＜1W |
| 环境要求 | 工作温度 |  | -40℃ — +80℃ |
|  | 存储温度 |  | -55℃ — +95℃ |
| 输出数据格式 | NMEA-0183 |  | GPGGA, GPGGARTK, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST,GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA etc. |
|  | CMR (GPS) |  | CMROBS, CMRREF |
|  | RTCM2.X |  | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31,RTCM59 |
|  | RTCM3.0 |  | 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1012, 1104,1033 |
|  | RTCM3.2 MSM4 & MSM5 |  | 1074, 1084, 1124, 1075, 1085, 1125 |
| 天线接口 | 天线连接器 |  | 50Ω |
|  | 天线供电电压 |  | +5V±2%VDC 内部供电：由板卡的射频连接器的中心导体供电 |
|  | LNA Gain 天线增益要求 |  | 20 ~ 40dB （suggested 建议） |
| 硬件接口 | I/O |  | 22pin*2 |
| 物理参数 | 尺寸 |  | 100mm×60mm×11.5mm（含接头） |
|  | 重量 |  | 42.1 克 |

尺寸

本节提供了 BD500G 的三视图和对应的物理尺寸，便于用户进一步系统硬件设计和安装。

图2  BD500G 三视图

管脚定义

表2 BD500G 针脚定义